浙江景兴纸业股份有限公司

PM6二压机架以及网部提升装置技改项目

招标文件

（招标编号：JXZY -026）

浙江景兴纸业股份有限公司

2024年9月

招标文件目录

- 投标邀请…………………………………………….……….………..1

  - 项目简介…………………………………………….….……………..1

  - 名称、规格及数量........................................................................1

  - 联系方式…………………………………….…………….…………..3

- 投标须知…………………………..………………………….…….....3

  - 合格投标人………………………………………..………………….3

  - 投标文件构成…………………………………………..…………… 4

  - 投标要求…………………………………………………..…………4

  - 重要注意事项……………………………………………..…………4

- 投标程序……………………………………………………………...5

- 附件……………………………………………………………….…..6

  - 投标函……………………………………………………..………....6

  - 投标书目录…………………………………………………..………7

  - 法人代表授权书………………………………………….…….…...8

  - 报价一览表……………………………………………….…..…......9

  - 供应商调查表…………………........………………………..……...10

  - 供应商业绩表……………………………………………….………13

- 投标邀请

  - 项目简介

浙江景兴纸业股份有限公司是全国规模较大的以专业生产牛皮箱板纸和生活用纸的造纸企业之一，公司将对PM6二压机架以及网部提升装置技改项目进行技术改造。现对该改造项目的采购进行公开招标，欢迎有资质的公司参加投标。

2、名称、规格、数量及技术要求

2.1设备名称、规格、数量

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM6二压机架及网部提升装置 |  | 1批 | PM6压榨部二压机架1套、网部提升装置10套、伏辊加压提升装置7套及相关附件 | 具体见下方技术要求 |

    - 1.1网部

网部新增2套张紧器和部分辊类的提升装置，丝杆统一要求带保护套，转动关节内衬铜套，带润滑油嘴，气胎品牌为西安弘力。

。

底网、衬网、面网胸辊起落装置

数    量：             3套

结    构：              胸辊起落装置结构主要由减速电机、蜗轮减速箱、螺杆、 同步轴等组成。电机功率4KW,防护等级IP65，绝缘等级F级，380V，电机轴承双面密封。（减速电机品牌：江苏国茂），包含蜗轮箱固定支架。

材    质：              涡轮箱壳体为铸不锈钢材质。蜗轮为锡青铜，蜗杆、螺杆为304不锈钢。同步轴为304不锈钢，蜗轮箱固定支架包1.5mm厚304不锈钢。

辅助配置：              配机械限位,配304不锈钢联轴器。

芯网胸辊及导辊起落装置

数    量：             （1套，胸辊和导辊辊带各自涡轮提升机构）

结    构：              胸辊起落装置结构主要由减速电机、蜗轮减速箱、螺杆、 同步轴等组成。电机功率4KW,防护等级IP65，绝缘等级F级，380V，电机轴承双面密封。（减速电机品牌：江苏国茂）

材    质：              涡轮箱壳体为铸不锈钢材质。蜗轮为锡青铜，蜗杆、螺杆为304不锈钢。同步轴为304不锈钢。

辅助配置：              配机械限位.配304不锈钢联轴器。

衬网复合辊与驱网辊起落装置

数    量：              （1套，复合辊和驱网辊带各自涡轮提升机构）

结    构：              胸辊起落装置结构主要由减速电机、蜗轮减速箱、螺杆、 同步轴等组成。电机功率4KW,防护等级IP65，绝缘等级F级，380V，电机轴承双面密封。（减速电机品牌：江苏国茂）

材    质：              涡轮箱壳体为铸不锈钢材质。蜗轮为锡青铜，蜗杆、螺杆为304不锈钢。同步轴为304不锈钢。摇臂材质为304不锈钢。

辅助配置：              配机械限位,配304不锈钢联轴器。

芯、面、衬导辊升降装置（恒张力紧网器）

数    量：              3套

主要结构：              双曲气胎气动结构，气胎加压自动紧网器，调节气压控制网张力,带电动预张紧装置。电机防护等级IP65，380V。（减速电机品牌：江苏国茂）

材    质：              涡轮箱壳体为铸不锈钢材质。蜗轮为锡青铜，蜗杆、螺杆为304不锈钢，同步轴为304不锈钢。

辅助配置：              配机械限位.

提升紧网器（面、芯网复合辊后导辊提升）

数    量：              2套

结    构：              电动螺杆紧网，防水电机（安全等级IP65）带动兼可手动调节。由电机带动蜗轮减速器旋转，使摇臂摆动，达到张紧聚酯网的目的。（减速电机品牌：江苏国茂）

材    质：              涡轮箱壳体为铸不锈钢材质。蜗杆、同步轴304不锈钢，配304不锈钢联轴器。

圆网伏辊加压提升装置

数    量：              7套

主体碳钢制作，表面包1.5mm厚304不锈钢，加工面304不锈钢；T型槽板及调节螺栓304不锈钢；销轴304不锈钢，配铜套及加油孔；配加压与提升气胎G310206-2，气胎法兰304不锈钢；配不锈钢气控箱（内配换向阀和调压阀等）。

二压改为门型龙门架结构制作(φ1000 mm大辊径盲孔沟纹压榨辊/φ1000 mm大辊径盲孔沟纹压榨辊），该结构采用气胎加压，气源用户自理。压榨部二压机架、走台、提升装置、抽出块等全部重新制作，机架的螺栓紧固件配齐。还配有导辊、引纸辊、中凹辊、清洁辊、校正器、张紧器、高低压喷水管、承水盘、吸水箱、刮刀用户利旧。压榨部二压改为组合式门形机架，型钢焊接。并按二次回火热处理工艺加工。

为方便换辊，压榨部设计有换辊小车，方便压榨辊的更换。

压榨部走台适合操作和设备维护。

所有销轴及衬套需配有注油孔，注油槽，确保转动灵活，方便拆卸。辊销内孔要镶嵌铜套，销轴材质为304。

所有紧固件为304不锈钢，螺栓等级A2-70。

毛毯设计线张力5kN/m。

机架压区线压力设计：

压区                机架设计线压力       使用线压力

压区               220KN/m              100-160KN/m

大辊径盲孔压榨辊（利旧）

毛毯导辊、清洁辊及轴承（利旧）

中凹辊及轴承（利旧）

清洁辊固定刮刀（利旧）

气动校正器（利旧）

电动张紧器（利旧）

高压喷水管（利旧）

扇形喷水管及化学品管（利旧）

毛毯吸水箱（利旧）

压榨部机架

一压与二压连接大梁重新设计，两段式独立结构，包含在供货范围内；加压

方式为气胎加压，二压的加压气胎与一压相同（型号为CF500-3），配304

不锈钢气控箱；

数    量：              1套

材    料：              用整块钢板下料，主机架钢板厚度20mm，机架、横梁、 加压臂为Q235钢板焊接。活块、结合面端板为304不锈钢材质。机架全部包1.5mm厚304不锈钢。所有焊件经回火和表面喷砂、消除应力处理。

换毯形式:               上、下毛布及上横梁采用抽出式换毯结构。抽出垫块材质：铝合金材质。

销轴、法兰材质：        304不锈钢，销轴采用镶套结构，方便拆卸。

热 处 理：              焊件经过回火、振动和表面喷砂、消除应力处理。并按二次回火热处理工艺加工。

接水盘

数    量：              1套

位    置：             为收集压榨上毛毯清洗水，在机架部分的横梁之间各设有接水盘。每套接水盘都用厚2mm 304不锈钢板制作，传动侧设有304不锈钢出水管，用软管引入白水槽。

操作走台

为便于操作和观察压榨部二压运行情况，在操作侧和传动侧配有304不锈钢制成的扶梯、走台护栏（可拆卸护栏）。其中走台托架，护栏为304不锈钢，纵向走台板为304不锈钢钢格板、框架为304不锈钢。操作侧配安全防护栏杆，梯子、栏杆尽量为免拆除结构，方便换网。

走台总图设计完成后需甲方确认后再制作。

安全防护装置

安全网栏：              2套(操作侧压区间防护)

材    质：              304不锈钢

压榨部工具

配304不锈钢换辊滑道、304不锈钢小车及手动304不锈钢吊装葫芦（一楼导辊起吊、换辊、换毯）。

维护工具（利旧）

主传动及电气控制部分（用户自理）

盘管器（利旧）

压榨部改造供货明细清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 买方 | 卖方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大辊径压榨辊Φ1500 | 2 | √ |  |
| 2 | 导辊、清洁辊装置Φ456 | 待定 | √ |  |
| 3 | 中凹辊装置Φ470 | 2 | √ |  |
| 4 | 吸水箱汽水分离器 | 1 | √ |  |
| 5 | 校正器(含气控箱、部分软管及信号阀） | 2 | √ |  |
| 6 | 电动张紧器 | 2 | √ |  |
| 7 | 清洁辊固定刮刀 | 2 | √ |  |
| 8 | 扇形喷水管 | 2 | √ |  |
| 9 | 吸水箱润滑喷水管 | 待定 | √ |  |
| 10 | 毛布高压喷水管（步进电机及控制） | 2 | √ |  |
| 11 | 高压气胎 | 4 |  | √ |
| 12 | 接水盘 | 1 |  | √ |
| 13 | 机架、抽出块 | 1 |  | √ |
| 14 | 走台、栏杆 | 1 |  | √ |
| 15 | 基础板 | 1 | √ |  |
| 16 | 稀油润滑系统 | 1 | √ |  |
| 17 | 安全防护网装置 | 2 |  | √ |
| 18 | 换辊、换毯工具 | 1 |  | √ |
| 19 | 预安装 | 1 |  | √ |
| 20 | DCS/MCC | 1 | √ |  |
| 21 | MCS | 1 | √ |  |
| 22 | 加压气控箱 |  |  | √ |

注：1、配套电机需注明品牌，采用符合GB18613-2020能效标准的二级能效以上电。

- 2、本项目为现场组装工程，但出厂前必须进行整体预组装，使用方验收确认后，方可发货。

3、提供改造的技术文件及资料

4、技术服务及质量担保

3、联系人：

联系地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴一路1号

邮政编码：314214

联系人：联系人：技术交流：苏先生 13967317036

商务交流：何小姐 13819408661

盖先生 15958382102

电 话：0573-85966224

传 真：0575-85978797

邮 箱： 304557149@qq.com

本标投标截止时间：2024年9月20日，具体开标时间另行通知。

二、投标须知

1、投标人资格要求：

1）、在中华人民共和国境内外依法注册的独立法人企业、具备提供招标货物（或其对应替代品）和技术服务的相应能力，具备一般纳税人资格。

2）、企业未处于破产状态，未被责令停业、财产被接管或冻结。

3）、企业在国家企业信用信息公示系统中，不存在仍存续的行政处罚信息和列入经营异常名录信息，不存在列入严重违法失信企业名单。投标人及其法定代表人自投标文件发出之日起一年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。

- 投标文件构成

(1) 供唱标时使用的投标函

(2) 投标书目录

(3) 法人代表授权书

(4) 企业营业执照复印件

(5) 报价一览表

(6) ISO9000、14000系列质量体系证书

(7) 供应商调查表及企业情况的其它文字简介

(8)供应商业绩表

3、投标要求

⑴ 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投 标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“法人授权书”附在投标文件中；

⑵ 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效；

⑶ 投标人提供的投标文件上的各项材料必须真实、完整，任何一项的虚假都将导致其投标被拒绝、合同被终止或承担相应的法律责任；

⑷对于招标的产品，允许投标人根据不同的规格型号提出相对应的投标价；

⑸各投标人对于本招标书中有要求签字盖章的地方必须签字盖章，其它地方都不得改动或提出附加的操作要求，也不得使用投标人自己的任何格式文本，否则视为放弃本次招标；

⑹投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中，且在信封上标明“投标正本” 字样，然后再将该信封装在一个特快专递的信封中，通过邮政特快邮寄或专人递交。

4、重要注意事项

⑴ 禁止参加竞标的供应商之间以任何形式相互交流，否则取消其投标资格；

⑵ 对于未能按照要求提供必需和有效文件，或被认定招标态度不严谨的竞标商，将在开标时被直接淘汰。

三、招标程序

1、投标人按规定要求提交投标文件；

2、 招标人查验定投标文件的有效性，无效直接取消竞标资格；

3、 开标理标，就投标文件上内容上需明确或协商之处进行沟通；

4、 由浙江景兴纸业股份有限公司采购招标人员综合评价各投标人提供的质量、价格和服务，确定中标供应商。

- 附件

1、投标函

致：浙江景兴纸业股份有限公司

根据贵司PM6二压机架以及网部提升装置技改项目招标要求，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标单位名称 ）提交下述文件正本一份或加密电子文档一份

(1) 投标函

(2) 投标书目录

(3) 法人代表授权书

(4) 企业营业执照复印件

(5) 报价一览表

(6) ISO9000、14000系列体系证书等

(7) 供应商调查表、业绩表及企业情况的其它文字介绍

(8) 其它文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃有表示不明及误解的权力。

- 投标人将按招标文件的规定履行责任和义务。

- 本投标人保证在标书送达招标方后不撤回投标。

- 投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人代表签字

投标人名称（公章）

日期

2、投标书目录

   法人代表授权书 第 页

 营业执照复印件 第 页

  报价一览表 第 页

 ISO9000、14000系列体系证书 第 页

供应商调查表 第 页

供应商业绩表 第 页

其它文件 第 页

3、法人代表授权书

本公司特授权委派参加浙江景兴纸业股份有限公司PM6二压机架以及网部提升装置技改项目，其行为代表本公司行为，其报价亦代表公司的报价，合法有效。若有任何不法行为，本公司愿意为此承担一切法律责任。

特此授权并申明！

公司名称：

公司法人签名：

授权代表签名：

授权日期：

公章：

4、报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM6二压机架以及网部提升装置 |  | 1批 |  |  | 附报价明细 |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价说明：1）结算方式：预付30%，发货前30%，安装验收合格30%，质保10%。

2）交货期：

3）质量保证期：

4) 税率：13%

5）报价明细表上需注明材料材料，配套设备品牌、型号规格、数量。

投标人名称：

投标人代表签字：

日期：

公章：

| 浙江景兴纸业股份有限公司 供应商调查表 JZ0501－03C 一、企业基本信息（供应商填写） 1、企业经营情况（三年内发生企业信息变更的需填写变更前信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 企业信息 |  |  |  | 是否发生变更 |  | 变更前信息 |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实缴资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年纳税金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 注册号/ 信用代码 |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
|  |  | 注册地址 |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |
|  |  | 所属行业 |  |  |  | 企业规模 |  |  |  |
|  |  | 营业期限 |  |  |  | 成立日期 |  |  |  |
|  |  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证体系 |  | 质量认证体系 |  |  | 是否通过认证□是 □否 |  | 认证机构及时间 |  |  |
|  |  | 环境认证体系 |  |  | 是否通过认证□是 □否 |  | 认证机构及时间 |  |  |
|  |  | 职业健康安全体系 |  |  | 是否通过认证 □是 □否 |  | 认证机构及时间 |  |  |
|  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特许经营证 |  | 证书编号 |  |  |  | 有效期限 |  |  |  |
|  |  | 发证机关 |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
| 3、企业股权关系 序号; 股东名称; 持股比例; 认缴出资额（万元）; 实缴出资额（万元）. 1. 2. 3. |
| 4、生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产设备 | 设备名称 |  | 型 号 |  | 主 要 用 途 | 数 量 | 启用年限 |  | 生产能力 |
| 计量设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品信息 | 主要生产线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品标准 |  |  |  | □国际标准□国家标准 □行业标准 □企业标准 |  |  |  |  |
|  | 月正常生产能力或交货能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月最大生产能力或交货能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常交货周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要客户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要原辅料供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、质量保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检设备 | 设备名称 |  | 型 号 |  | 主 要 用 途 | 数 量 | 购买日期 |  | 检测能力、精度 |
| 6、人员信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司总职工人数; 管理人员人数. 技术人员（人数）; 质检人员人数. 主要负责人; 联系方式; 1、; 2、. 业务联系人; 联系方式; 1、; 2、. 质量负责人; 联系方式; 1、; 2、. |
| 二、供应商资料提供： 1）、营业执照复印件 □有 □无. 2）、资质证书复印件 □有 □无. 3）、企业技术标准 □有 □无. 4）、法人代表身份证复印件(国内供应商)或供应商声明(国外供应商) □有 □无. 5）、公司主要业绩或其他资料 □有 □无. 三、供应商承诺： 谨承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿按照与贵司签署的相关协议接受处罚。双方合作期间，若公司有变更，将及时提供变更通知及变更资料。 法人代表或委托代理人签字： 日 期 ： 盖 章 ： |

6、供应商业绩表

公司业绩

公司名称：

公司法人代表签名：

授权代表签名：

授权日期：

公章：